附件3： 保温板材类生产现场认定条件 一、企业规模 1、注册资本: 省外及长沙地区企业不少于1000万元，本省各市州企业不少于800万元。 2、生产设备: 电子计量，电脑配料系统；混合机大于1.5m3（或单班生产能力大于2万吨）；成品自动包装；收尘系统。具有所申报板材系统国内先进水平的生产线，如EPS板单班年产量大于2万m3、岩棉板年产量大于2万吨、水泥发泡板单班年产量大于2万m3，或有固定的合格供应商（在系统型式检验报告中注明）。附有相关设备购置清单和发票。 3、检测设备：配有恒温干燥箱、万能试验机（50-100kN）、养护箱、试模等干粉砂浆系统出厂检测仪器。以及板材的出厂检验设备。附有相关设备功能清单、购置发票和有效检定、校准证书。 4、生产环境：干粉砂浆类产品生产厂房面积大于1000 m2；标识清晰；粉尘达到有关环保要求。生产厂房面积大于2000m2，产品堆场可放置28日以上产量；通过ISO14000环境管理体系认证。 二、人员技术条件 有技术负责人；大学专业中级工程师技术人员不少于2人；专业试验人员不少于1人。板材的生产应有专门技术人员管理生产。 三、质保体系 建立了质保体系并有效运行，或通过了ISO9001质量保证体系认证；配有原材料进场主要性能和产品出厂检验仪器，严格按现行国家、行业标准进行出厂检验；外协产品需具备有效抽样型式检验报告。 四、依据标准 板材类现行国家行业标准，当湖南省地方标准出台后应执行地方标准。 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011、《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906-2013、《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材GB/T 30595-2014 料》、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015 、《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JGT 483-2015 、《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》G/T 420-2013 、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 、《倒置式屋面工程技术规程JGJ 230-2010》等。 五、产品应用情况 有产品出产合格证和包装标识，附有产品使用说明书，提供试验应用的典型工程和用户反馈信息（不少于3个，单位工程量不少于1000 m2）。 保温装饰一体化板外墙外保温系统 生产现场认定条件 一、企业规模 1、注册资本: 省外及长沙地区企业不少于1000万元，本省各市州企业不少于800万元。 2、生产设备: 粘结砂浆生产应有电子计量，电脑配料系统；混合机大于1.5m3（或单班生产能力大于2万吨）；成品自动包装；收尘系统。一体板生产应有国内先进水平的生产线，年生产能力大于10万m2。外协原材料和产品有稳定的合格供应商（在系统型式检验报告中注明），合格供应商的产品取得新产品推广证书。附有相关设备购置清单和发票。 3、检测设备：配有恒温干燥箱、万能试验机（10-100kN）、养护箱、试模的出厂检测仪器。附有相关设备功能清单、购置发票和有效检定、校准证书。 4、生产环境：粘结砂浆生产厂房面积大于1000 m2；标识清晰；粉尘达到有关环保要求。一体板生产厂房大于3000 m2。通过ISO14000环境管理体系认证。 二、人员技术条件 有技术负责人；大学专业中级工程师技术人员不少于2人；专业试验人员不少于1人。 三、质保体系 建立了质保体系并有效运行，或通过了ISO9001质量保证体系认证；配有原材料进场主要性能和产品出厂检验仪器，严格按标准进行出厂检验；外协产品有效抽样型式检验报告。 四、依据标准 应符合《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》DBJ 43/T302-2014、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 五、产品应用情况 有产品出产合格证和包装标识，附有产品使用说明书，提供试验应用的典型工程和用户反馈信息（不少于3个，单位工程量不少于1000 m2）。 自保温砌块生产现场认定条件 一、企业规模 1、注册资本: 省外及长沙地区企业不少于800万元，本省各市州企业不少于600万元。 2、生产设备: 年生产能力满足相应要求（烧结制品不少于6000万块折标砖、蒸压加气混凝土砌块不少于10万m3、混凝土制品单班不少于3万m3）；有配套完整的生产线，采用自动配料、机械切割、机械成型生产工艺；蒸压加气混凝土（蒸压养护生产工艺）。附有相关设备购置清单和发票。 3、检测设备：配备齐全系统出厂检测所需的仪器。附有相关设备功能清单、购置发票和有效检定、校准证书。 4、生产环境：标准化工业生产厂房；产品堆放场地应能存放15天以上产量的产品（不小于4000平米），并有安全生产设施；标识清晰；达到有关环保要求。通过ISO14000环境管理体系认证。 二、人员技术条件 有技术负责人；大学中级工程师技术人员不少于2人；专业试验人员不少于1人。 三、质保体系 建立了质保体系并有效运行，或通过了ISO9001质量保证体系认证；配有原材料进场主要性能和产品出厂检验仪器，严格按标准进行出厂检验；外协产品有效抽样型式检验报告。 四、依据标准 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006、《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010，《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2006，《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229-2002，《轻骨料混凝土多孔砖建筑技术规程》（DBJ43/T003-2009），《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》（DBJ43/T001-2009），当湖南省地方标准出台后应执行地方标准，自保温材料热工性能统一采用砌体的传热系数。 五、产品应用情况 有产品出产合格证和包装标识，附有产品使用说明书，提供试验应用的典型工程和用户反馈信息（不少于3个，单位工程量不少于1000 m2）。

建筑节能门窗和型材生产现场认定条件

一、企业规模

1、注册资本:不少于800万元。

2、企业资质：三级以上金属门窗专业企业承包资质（幕墙生产企业应有三级以上建筑幕墙工程专业承包资质）。

3、生产设备:

（1）塑钢门窗（年生产能力不低于3万平方米）

下料锯床、塑钢门窗多位自动焊接机、自动清角机、型材V型切割锯、塑钢门窗V型角缝清理机、型材圆弧机、型材玻璃压条锯、水槽铣、单面手提清角机。

（2）隔热铝合金门窗（年生产能力不低于3万平方米）

型材端面铣、型材双头切割锯、自动角码切割锯、组角机、型材专用压力机。

附有相关设备购置清单和发票。

4、检测设备：角强度测定仪（塑钢门窗）、尺寸检测设备包括游标卡尺等；附有相关设备功能清单、购置发票和有效检定、校准证书。

5、生产环境：生产厂房面积不小于2500m2；标识规范、清晰；通过ISO14000环境管理体系认证。

6、生产年限：在两年以上。

二、人员技术条件

有技术、质量负责人；大学本科中级及中级以上的技术职称的生产、经营管理人员不少于4人；专业试验人员不少于1人。

三、质保体系

建立了质保体系并有效运行，或通过了ISO9001质量保证体系认证；配有原材料进场复验和产品出厂检验制度，严格按产品标准进行出厂把关；提供生产质量控制和应用的实施办法；外协产品和原材料的供货合同和第三方的有效期的型式检验报告。

四、依据标准

《未增塑聚氯乙烯(PVC-U) 塑料窗》JG/T140-2005、《铝合金门窗》GB/T8478-2008、《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1-2017～GB/T 5237.6-2017。

五、产品应用情况

有产品出产合格证和包装标识，附有产品使用说明书，提供试验应用的典型工程和用户反馈信息（不少于3个）。

建筑内墙涂料（硅藻泥）生产现场认定条件

一、企业规模

1、注册资本：不少于800万元。

2、生产年限：三年以上。

3、生产设备

（1）水性硅藻泥内墙涂料：满足流水线作业；有电子计量，电脑配料系统；成套净水设备；10KW以上高速分散机不少于两台；卧式研磨机不少于1台（容积≥30L）；成品自动包装及收尘系统。

（2）干粉硅藻泥：有电子计量，电脑配料系统；有效容积不小于2.0m3的犁刀式无重力卧式混合机（或年生产能力不小于1万吨其它类似设备）；成品自动包装及收尘系统；

附有相关设备购置清单和发票。

4、检测设备

应当具备以下仪器或同等功能仪器：斯托默粘度计、旋转黏度计、恒温干燥箱、白度仪、对比率仪、耐洗刷测定仪、可见光光度计。

各类计量仪器具有有效检定、校准证书。

5、生产环境：生产厂房面积不小于3000m2； 标识规范、清晰；粉尘达到有关环保要求；通过ISO14000环境管理体系及OHSAS18001职业健康管理体系认证。

二、人员技术条件

有技术负责人，化学化工类或材料类相关专业专科及以上学历技术人员不少于6人；专职从事售后服务的技术人员不少于2人。

三、质保体系

建立质保体系并有效运行，或通过ISO9001质量保证体系认证；配有原材料进场主要性能和产品出厂检验仪器，严格按标准进行检验；外协产品有效抽样型式检验报告。

四、依据标准

《硅藻泥工程应用技术规程》 DBJ43/T316-2016

五、产品应用情况

有产品出场合格证和包装标识，附有产品使用说明书，提供试验应用的典型工程和用户反馈信息（不少于2个，单位工程量不少于500m2）。

建筑反射隔热保温涂料生产现场认定条件

一、企业规模

1、注册资本：不少于800万元。

2、生产年限：三年以上。

3、生产设备

（1）建筑反射隔热保温涂料：满足流水线作业；有电子计量，电脑配料系统；成套净水设备；10KW以上高速分散机不少于两台；卧式研磨机不少于1台（容积≥30L）；成品自动包装及收尘系统。

附有相关设备购置清单和发票。

4、检测设备

应当具备以下仪器或同等功能仪器：斯托默粘度计、旋转黏度计、恒温干燥箱、白度仪、对比率仪、耐洗刷测定仪、可见光光度计。各类计量仪器具有有效检定、校准证书。

5、生产环境：生产厂房面积不小于3000m2； 标识规范、清晰；粉尘达到有关环保要求；通过ISO14000环境管理体系及OHSAS18001职业健康管理体系认证。

二、人员技术条件

有技术负责人，化学化工类或材料类相关专业专科及以上学历技术人员不少于6人；专职从事售后服务的技术人员不少于2人。

三、质保体系

建立质保体系并有效运行，或通过ISO9001质量保证体系认证；配有原材料进场主要性能和产品出厂检验仪器，严格按标准进行检验；外协产品有效抽样型式检验报告。

四、依据标准

《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》 DBJ43/T303-2014

五、产品应用情况

有产品出场合格证和包装标识，附有产品使用说明书，提供试验应用的典型工程和用户反馈信息（不少于2个，单位工程量不少于1000m2）。

装配式建筑部品、部件生产现场认定条件

一、企业规模

1、注册资本：不少于8000万元。

2、生产场所：

（1）标准化的生产厂房面积不小于2万m2；

（2）成品堆场面积不小于2万m2。

3、生产能力：年产能力不小于50万m2（装配式建筑面积）；

4、生产设备：具有国内先进水平的生产线，满足流水线作业。至少保证具备以下设备。

| 序号 | 设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数控钢筋弯箍机 | 加工Φ12以内钢筋 |
| 2 | 数控钢筋调直切断机 | 加工Φ12以内钢筋 |
| 3 | 全自动焊网机 |  |
| 4 | 混凝土搅拌站 | 90型及以上 |
| 5 | 混凝土布料机 |  |
| 6 | 自动化流水线 | 驱动台模移动 |
| 7 | 振动台 |  |
| 8 | 台模 | 含流水线台模和固定台模 |
| 9 | 养护窑 | 带热水或蒸汽 |
| 10 | 翻板机 |  |
| 11 | 室内行车 | 至少有1台16T及以上 |
| 12 | 堆场行车 | 不小于40T |

5、检测硬件设施：

（1）设有单独的试验室，其清洁、采光、通风、温度、湿度须符合标准规定；

（2）具有检测水泥、集料、外加剂、混凝土以及钢筋等项目的仪器设备，至少保证具备以下仪器设备：万能试验机、恒温恒湿养护箱（室）、干燥箱、水泥胶砂搅拌机、水泥抗压抗折试验机等。

（3）各类计量仪器具有有效检定、校准证书。

二、人员技术条件

1、有技术负责人，专业技术人员不少于2人；

2、有质量负责人，专职质量检验人员不少于1人；

3、专业试验人员不少于1人。

三、质保体系

1、建立了质保体系并有效运行，或通过ISO9001质量保证体系认证；2、原材料的主要性能参数要求配备相应的检测设备，进行入厂检测，并按批次留样进行第三方抽检；

3、成品严格按标准进行出厂检验，需根据主管部门的抽样要求委托第三方检测机构出具的型式检验报告；

4、有外协产品和原材料的供货合同和有效检验报告。

四、依据标准

依据企业起草的企业标准，当省地方标准出台后应执行地方标准，或其企业标准不低于地方标准。